sISA v2.0

sISA指令的局限性

sISA指令的增强

实现增强版sISA

之前未增强的sISA：
用r0，r1，r2，r3指代4个GPR，用逗号分隔指令的操作数。假设以下的指令存放在存储器中，用于计算1+2+...+10这一数列的和，其中:前的数字表示PC，#及其后的文字表示注释。

0: li r0, 10   # 这里是十进制的10

1: li r1, 0

2: li r2, 0

3: li r3, 1

4: add r1, r1, r3

5: add r2, r2, r1

6: bner0 r1, 4

7: bner0 r3, 7

增强版sISA指令设计如下

0: li r0, 2 << 2     # r0 = 2 << 2 = 8

1: li r1, 2          # r1 = 2

2: add r0, r0, r1    # r0 = 8 + 2 = 10

3: li r1, 0          # r1作为当前项，初始为0

4: li r2, 0          # r2保存累加结果

5: li r3, 1          # r3保存常数1

6: add r1, r1, r3    # r1 = r1 + 1

7: add r2, r2, r1    # r2 = r2 + r1

8: bner0 r1, -2      # 若r0 != r1，则PC=8+(-2)=6

9: bner0 r3, 0       # 若r0 != r3，则PC=9+0=9，停在这里

对应的机器码如下：

| PC | 指令 | 二进制编码 | 十六进制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | li r0, 2 << 2 | 10 00 01 10 | 86 |
| 1 | li r1, 2 | 10 01 00 10 | 92 |
| 2 | add r0,r0,r1 | 00 00 00 01 | 01 |
| 3 | li r1,0 | 10 01 00 00 | 90 |
| 4 | li r2,0 | 10 10 00 00 | A0 |
| 5 | li r3,1 | 10 11 00 01 | B1 |
| 6 | add r1,r1,r3 | 00 01 01 11 | 17 |
| 7 | add r2,r2,r1 | 00 10 10 01 | 29 |
| 8 | bner0 r1,-2 | 11 1110 01 | F9 |
| 9 | bner0 r3,0 | 11 0000 11 | C3 |

输入输出指令

各字段含义：

- 01：操作码，表示这是 io 指令

- rd：GPR 编号，00~11 对应 r0~r3

- i/o：方向

  - 0：输入，R[rd] ← 外设

  - 1：输出，外设 ← R[rd]

- idx：外设编号

最终的sISA包含如下4条指令:

让sCPU支持输入输出

讲义规定的设备映射是：

| i/o | idx | 设备 | 数据方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000 | LED | GPR → LED |
| 1 | 001 | 七段数码管 | GPR → 数码管 |
| 0 | 000 | 拨码开关 | 拨码开关 → GPR |
| 0 | 001 | 按钮 | 按钮 → GPR |

所以 idx=000 同时对应 LED 和拨码开关并不冲突，因为方向位还能区分它们。这也是一种很小型的“设备地址空间”。

| 功能 | 编码 | 十六进制 |
| --- | --- | --- |
| 从拨码开关读入 r0 | 01 00 0 000 | 0x40 |
| 从按钮读入 r3 | 01 11 0 001 | 0x71 |
| 把 r2 输出到 LED | 01 10 1 000 | 0x68 |
| 把 r2 输出到数码管 | 01 10 1 001 | 0x69 |

LED

| 把 r2 输出到 LED | 01 10 1 000 | 0x68 |
| --- | --- | --- |

修改后的数列求和程序的指令序列：

七段数码管

| 把 r2 输出到数码管 | 01 10 1 001 | 0x69 |
| --- | --- | --- |

修改后的指令序列：

拨码开关

| 从拨码开关读入 r0 | 01 00 0 000 | 0x40 |
| --- | --- | --- |

修改后的指令序列：

这是一个“边界条件 + 8 位溢出”问题。

输入末项为 0 后，程序并不会直接得到求和结果 0，因为循环结构是“先计算，再判断”：

r1 = 0

r2 = 0

r1 = r1 + 1       → r1首先变成1

r2 = r2 + r1      → r2变成1

判断 r0 != r1     → 0 != 1，继续循环

因此程序错过了最开始的 r1=0，会不断执行：

r1：1, 2, 3, …, 255, 0

由于寄存器只有 8 位，255 + 1 会溢出回 0。这时 r1 == r0，循环才结束。

累加结果为：

r2 = 1 + 2 + … + 255

= 32640

= 0x7F80

但 r2 也只有8位，只保留最低8位：

r2 = 0x80 = 128

所以最终应当看到：

r0 = 00

r1 = 00

r2 = 80

r3 = 01

LED_REG = 80

HEX_REG = 80

七段数码管显示：80

结论：输入末项为 0 时，程序会循环256次，最后输出 0x80，而不是数学上期望的 0。这不是电路连接错误，而是当前程序采用“先加一、后判断”的循环结构，没有单独处理末项为0的边界情况。讲义说不要求修复，目的正是让你观察这个现象。

按钮

| 从按钮读入 r3 | 01 11 0 001 | 0x71 |
| --- | --- | --- |

修改后的指令序列：

迈向现代化的处理器设计

我们列举出在现代处理器设计流程中需要解决的一部分问题:

- 架构设计: 给定一个新特性(可能是添加新指令等来自ISA规范的功能, 也可能是处理器层次上的功能优化方案), 如何给出一个设计方案, 将其分解成合适的硬件模块来实现它?

- 逻辑设计: 有了设计方案, 如何通过HDL在电路层次将设计方案中的硬件模块实现出来?

- 功能验证: 如何验证HDL所描述的电路满足新特性所期望的功能?

- 性能验证: 如何保证处理器的性能符合预期?

- 电路评估: 如何评估并优化处理器的频率, 面积和功耗等指标?

- 物理设计: 如何将HDL代码转变成可流片的版图?

- 性能优化: 如何发现并定位处理器中性能瓶颈, 并设计出相应的优化方案?